Монтаж Multi Arena Pro 9900:

Начнем с комплектации:

A) Устройство Multi Arena Pro 9900

B) Камера заднего вида в номерной рамке

C) Крепление в комплект не входит(его докупают отдельно), аналог штатному (для каждой машины свое, запрашивайте наличие крепления для вашего авто на сайте Arenapro.by ).

- Основной провод питания.

E) Провод соединения парктроника к основному устройству.

F) Провод питания камеры заднего вида.

G) Модуль парктроника.

H) Провод соединения камеры заднего вида

I)  4 датчика заднего хода.

K) Динамик парктроника.

L) Провод питания парктроника.

M) Фриз.

N) Схемы, инструкции по монтажу и эксплуатации.

Порядок монтажа:

- Снимаем штатное зеркало.

- На место штатного устанавливаем устройство с креплением.

- Подключаем основной провод питания, проводим его под обшивкой крыши и под обшивкой водительской стойки:

Необходимо подключить 5 контактов, они подписаны:

- GND ( черный ) : подключаем на землю (-)

- BAT +12 (красный): подключаем на (+) аккумулятора.

- ACC +12 (синий): подключаем к проводу питания работающий при включении зажигания.

- BACK +12 (зеленый): подключаем на (+) фонаря заднего хода

- Video_in (желый наконечник): подключаем провод ( E ) от модуля парктроника.

- Другой конец этого соединяем с проводом (H).

В свою очередь провод (H) подключается  черным выводом к модулю парктроника (G) в порт “Monitor” и желтым выводом  к камере заднего вида (B).

- Камера заднего вида подключается к проводу питания камеры заднего вида (F).

- Провод питания камеры заднего вида (F) подключаем к питанию фонаря заднего хода. Черный провод на (-), красный на (+).

- Провод питания парктроника подключаем к питанию автомобиля красный (+), черный (-).

Белый штекер подключаем к модулю парктроника (G) в слот “Power”.

- В Модуль парктроника (G) подключаем динамик парктроника (K), в соответсвующий слот.

- В слоты (A,B,C,D) Модуля парктроника (G) подключаем датчики заднего хода (I).

- В заднем бампере высверливаем 4 отверстия на высоте 0,6-0,8 метра с помощью фриза (M).

- Получаем следующую схему подключения: